Отчет по проекту 
«Piano bot»

Выполнил                                                                           студент гр. 3331506/80401

Редров В.С.

Проверил                                                                                             Хазанский Р.Р.

Санкт-Петербург

2021г.

Содержание

Содержание	2

Механическая часть	3

Схема подключения	4

Протокол коммуникации	5

Обзор кода	6

Вместо заключения	12

Механическая часть

Механическая часть проекта представляет собой базу, перемещающуюся по двум направляющим посредством шагового двигателя через ременную передачу, и палец, который приводится в движение сервоприводом, а также два опорных элемента.

4

3

1

2

Рисунок 1 – Общий вид механической части
(1 - midi-клавиатура, 2 – сервопривод, 
3 – место установки шагового двигателя)

Схема подключения

Схема подключения приведена на рисунке 2.

Рисунок 2 – Схема подключения

На схеме присутствует три источника питания: 12В, 5В, 3.3В, для шагового двигателя, сервопривода и STM соответственно. Выводы Raspberry GPIO14 (TX), и GPIO15 (RX) подключены соответственно к выводам А10 и А9 STM. Вывод B7 STM соединен с управляющим выводом сервопривода, земли сервопривода и STM также соединены. К выводам A0 и A1 подсоединены выводы step и dir драйвера, земли соединены. Кнопки подсоединены к выводам A6, A7, A4. Эти ноги находятся в режиме Pull Up.

Протокол коммуникации

Для коммуникации между STM32 и Raspberry используется протокол UART. Схема передачи одного байта представлена на рисунке 3.

Рисунок 3 – Схема передачи данных

Как видно на рисунке для начала общения STM посылает «байт готовности к получению», который является числом 0xAA. После чего Raspberry отправляет байт данных. При успешном получении данных STM посылает подтверждающий байт 0xAB.

В случае если «байт готовности к получению» не пришел, или пришел битый. Raspberry обрывает связь. Если Raspberry получает неверный подтверждающий бит, будет инициирована повторная попытка передачи данных. В случае провала повторной попытки связь будет прекращена.

Обзор кода

По большей части в коде присутствуют поясняющие комменты, поэтому здесь я разберу только какие-то основные либо напротив – узкие моменты.

Начнем обзор с кода функции main.

int main(void)

{

// initialization

step_motor_init();

servo_init();

usart_init();

create_keys_array();

#ifdef Calibrate

// blink to show that program is ready for calibration

GPIO_WriteBit(GPIOC, GPIO_Pin_13, Bit_RESET);

delay(20000000);

GPIO_WriteBit(GPIOC, GPIO_Pin_13, Bit_SET);

calibrate();

#endif

uint16_t length = 0;

get_byte(&length);

uint16_t notes[length];

uint16_t delays[length];

receive_music(notes, delays, length);

// wait for finger button pushed to start playing music

while (!GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA, GPIO_Pin_4)){

GPIO_WriteBit(GPIOC, GPIO_Pin_13, Bit_RESET);

delay(1000000);

GPIO_WriteBit(GPIOC, GPIO_Pin_13, Bit_SET);

delay(1000000);

}

play_music(notes, delays, length);

// light LED up to show that track is over

GPIO_WriteBit(GPIOC, GPIO_Pin_13, Bit_RESET);

while (1){}

return 0;

}

В начале проходит этап инициализации. Отдельно конфигурируется периферия для шагового двигателя, сервопривода и uart. Создается массив соответствия количества шагов шагового мотора и номеру клавиши midi клавиатуры.

После – вызывается функция калибровки шагового мотора. Рассмотрим ее.

void calibrate(void){

while(1){

if (GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA, GPIO_Pin_6)){

move_motor(MOTOR_RIGHT, 8000);

}

else if (GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA, GPIO_Pin_7)){

move_motor(MOTOR_LEFT, 8000);

}

if (GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA, GPIO_Pin_4)){

move_finger(FINGER_DOWN);

steps = C2_STEPS;

delay(10000000);

move_finger(FINGER_UP);

#ifdef Try_Key

try_keys();

#endif

return;

}

}

}

Все, что тут происходит – скан двух кнопок, отвечающих за двигатель и отдача команды на его поворот. И скан кнопки опускания пальца, она же кнопка окончания калибровки. В момент ее нажатия в текущий глобальный параметр steps записывается заранее посчитанное число, соответствующее количеству шагов мотора, чтобы достичь клавиши C2(до второй октавы). После чего вызывается функция try_keys, которая поочередно нажимает на все клавиши для того, чтобы мы могли убедиться, что все работает хорошо.

Функции move_motor, move_finger и try_keys достаточно просты, оставлю их здесь без комментариев.

void move_motor(uint16_t direction, uint16_t dly){

if (direction == 1){

GPIO_WriteBit(GPIOA, GPIO_Pin_1, Bit_SET);

steps --;

}

else{

GPIO_WriteBit(GPIOA, GPIO_Pin_1, Bit_RESET);

steps ++;

}

// make one step

GPIO_WriteBit(GPIOA, GPIO_Pin_0, Bit_SET);

delay(dly);

GPIO_WriteBit(GPIOA, GPIO_Pin_0, Bit_RESET);

delay(dly);

}

void move_finger(uint16_t angle){

TIM4->CCR2 = angle;

}

/* going to every key and push it */

void try_keys(void){

for (uint8_t i = 0; i < 25; i++)

{

go_to_key(i, 6000);

move_finger(FINGER_DOWN);

delay(2000000);

move_finger(FINGER_UP);

delay(30000);

}

}

Функция go_to_key, используемая в try_keys представлена ниже, посмотрим на нее подробнее.

void go_to_key(uint8_t key, uint16_t dly){

if (keys_array[key] > steps){

while(steps != keys_array[key])

move_motor(MOTOR_LEFT, dly);

}

else if (keys_array[key] < steps)

while(steps != keys_array[key])

move_motor(MOTOR_RIGHT, dly);

}

Все, что она делает, это смотрит, где сейчас находится палец относительно необходимой клавиши. Затем начинает двигаться в нужном направлении до тех пор, пока параметр steps не станет равен заранее посчитанному параметру, соответствующему нужной клавише.

После окончания калибровки в main вызывается функция получения байта по uart. Первым нам придет байт длины массивов. Рассмотрим эту функцию.

/* geting one byte via USART

if received byte is unexpected, requesting second attempt

if second attempt is failed, blocks program and blinking C13 LED*/

void get_byte(uint16_t* byte){

while (!USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TXE)){}

USART_SendData(USART1, 0xAA);

while(!USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_RXNE)){}

*byte = (uint16_t) USART_ReceiveData(USART1);

while (!USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TXE)){}

USART_SendData(USART1, 0xAB);

}

В целом эта функция реализует ранее описанный способ коммуникации между raspberry и stm.

После получения длины массивов вызывается функция получения всего трека, который заключается в двух массивах – номеров клавиш и задержек (на сколько долго держать клавишу нажатой).

/*fills notes and delays array with bytes received via USART*/

void receive_music(uint16_t * notes, uint16_t * delays, uint16_t length){

for (uint8_t i = 0; i < length; i++)

{

get_byte(&notes[i]);

}

uint16_t end_byte = 0;

get_byte(&end_byte);

if (end_byte != END_OF_NOTES){

while (1){

GPIO_WriteBit(GPIOC, GPIO_Pin_13, Bit_RESET);

delay(20000000);

GPIO_WriteBit(GPIOC, GPIO_Pin_13, Bit_SET);

delay(10000000);

}

}

for (uint8_t i = 0; i < length; i++)

{

get_byte( &delays[i]);

}

}

Сначала эта функция получает массив клавиш, после чего, ожидает получить END_OF_NOTES байт, который сигнализирует о том, что массив с клавишами окончен, если на вход был получен другой код, то STM попадает в бесконечный цикл, в котором мигает светодиодом, сигнализируя об ошибке.

Если массив клавиш получен успешно, то продолжается получение массива задержек. После чего функция заканчивается.

В конце вызывается функция play_music

void play_music(uint16_t * notes, uint16_t * delays, uint8_t length){

for (uint8_t i = 0; i < length; i++)

{

go_to_key(notes[i] - 1, 2000);

move_finger(FINGER_DOWN);

delay(delays[i] * 5000000);

move_finger(FINGER_UP);

delay(500000);

}

}

По виду схожая с try_keys, но теперь она получает на вход два массива и перемещает мотор и палец согласно данным в массиве.

Код, использованный на raspberry для отправки данных:

import serial

from binascii import hexlify

from time import sleep

# arrays to be transmitted

NOTES = ["D2#", "B1", "D2#", "D2#", "A1#", "F2#", "E2", "D2#",

"D2#", "B1", "D2#", "D2#", "A1#", "F2#", "E2", "D2#",

"D2#", "B1", "G2#", "E2", "A1#", "F2#", "E2", "C2#"]

DURATIONS = [2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1,

2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1,

2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1]

ser =  serial.Serial("/dev/ttyAMA0")

def parse_notes(notes): # function for translating notes into array of order numbers of keys

key_matching = {"C1":1, "C1#":2, "D1":3, "D1#":4, "E1":5, "F1":6, "F1#":7, "G1":8, "G1#":9, "A1":10, "A1#":11, "B1":12,

"C2":13, "C2#":14, "D2":15, "D2#":16, "E2":17, "F2":18, "F2#":19, "G2":20, "G2#":21, "A2":22, "A2#":23, "B2":24,

"C2":25}

keys = []

for note in notes:

keys.append(key_matching[note])

return keys

def send_data(data): #funciton for sending one byte of data with error check

read = hexlify(ser.read())

print("Received: ", read)

# if READY_FOR_RECEIVING byte received, start the transmition

# otherwise break the connection

if read == hexlify(chr(0xAA)):

ser.write(chr(data))

print("Sent: ", data)

read = hexlify(ser.read())

print("Received: ", read)

if read != hexlify(chr(0xAB)):

print("Error code has been received. Retrying...")

ser.write(chr(data))

print("Sent: ", data)

read = hexlify(ser.read())

print("Received: ", read)

if read != hexlify(chr(0xAB)):

print("The retry failed. Exiting.")

exit()

else:

print("Wrong ready code. Exiting.")

ser.close()

exit()

if __name__ == '__main__':

keys = parse_notes(NOTES)

print(keys)

length = len(keys)

send_data(length)

for key in keys:

send_data(key)

send_data(30)               # sending END_OF_KEYS_ARRAY byte

for duration in DURATIONS:

send_data(duration)

ser.close()

Вместо заключения

Работать над проектом мне понравилось, я в очередной раз окунулся в мир странностей языка С и с радостью бежал на Python, чтобы писать код для raspberry.

Проект считаю полностью законченным, или по крайней мере соответствующим ТЗ, которое я сам и писал в марте.

Работа над этим проектом дала возможность еще раз вспомнить все пройденные темы и попробовать испытать их на хоть сколько-нибудь реальном проекте. Было сложно, но мне сильно помогли заготовки кода, которые я делал на практических занятиях, иначе я бы потратил на порядок больше времени.

Как и любой проект, его можно было сделать лучше. Например:

- Еще немного оптимизировать код и полностью исключить повторяющиеся участки

- Добавить третий массив с паузами между проигрываемыми нотами, чтобы можно было играть еще красивее :)

- Учитывать при переходе к следующей ноте время, которое необходимо потратить, чтобы до нее добраться, чтобы не сбиваться с ритма.

- Учитывать время подъема и опускания пальца

- И много чего еще…

но это уже совсем другая история